|  | Hiiumaa Vallavalitsuse korralduse nr Lisa |
| --- | --- |

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. Projekteerimistingimuste koostamse olulisemad alusdokumendid

1.1	Projekteerimistingimuste taotlus (esitatud 21.08.2026)

1.2	Hiiu Maakonnaplaneering

1.3	Kõrgessaare valla üldplaneering

1.4	Koostatav Hiiumaa valla üldplaneering

1.

2. Projekteerimistingimuste liigi täpsustus

Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

3. Projekteerimistingimuste eesmärk

Projekteerimistingimused väljastatakse 23742 m2 suurusel 100% elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistule abihoone püstitamiseks. Meretuule kinnistu külgneb nii hoonestatud kui hoonestamata kinnistutega ja piirneb riigiteega.

4. Olemasolev olukord

Planeeringuala andmed:

Lähiaadress:					Meretuule

Asustusüksus:					Paope küla

Katastritunnus:				20501:001:2207

Planeeritava katastriüksuse suurus:		23742 m²

Planeeritava katastriüksuse sihtotstarve:	elamumaa 100%

Olemasolevad ehitised:			hoonestatud

4.1 Planeeringualal põhjustavad kitsendusi Maa- ja Ruumiameti andmetel

- elektripaigaldise kaitsevööndid

- ranna piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd

- avalikult kasutatava tee kaitsevöönd

- III kategooria liigid

Joonis 1. väljavõte Maa- ja Ruumiameti kitsenduste kaardikihist

4.2 Kehtiva üldplaneeringu kohaselt

Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 kehtestatud „Kõrgessaare valla üldplaneering“ ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 kehtestatud Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine“ on Meretuule kinnistu osas juhtfunktsiooni määramata, kinnistu paikneb detailplaneeringu kohustusega alal, piirneb kaitsealaga.

Joonis 2. väljavõte kehtiva üldplaneeringu joonisest

4.3 Hiiu maakonnaplaneeringu kohaselt

Hiiu maakonnaplaneeringu järgi asub planeeringuala II klassi väärtuslikul maastikul (Luidja-Paope-Jõeranna).

4.4 Natura alad

Kinnistu ei asu ühelgi kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse
üksikobjekti kaitsevööndis. Kinnistu piirneb Paope looduskaitsealaga.

5. Projekteerimistingimuste sisu

5.1 Ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine

- püstitatavate hoonete lubatud kasutamise otstarve:

12744 elamu, kooli vms abihoone

- katastriüksuse ehitusjärgne sihtotstarve: ei muudeta

- kinnistu piirid: ei muudeta

- uue hoone maksimaalne ehitusalune pind kokku: 230 m² ;

- uue hoonehoone maksimaalne korruselisus: 2;

- uue hoone hoone maksimaalne kõrgus: elamul 8 m (vahetult ümbritsevast maapinnast)

5.2 Hoone olulisemate arhitektuurinõuete ning rajatiste ehitus- ja kujundusnõuete seadmine

- hoone asukoha määramisel arvestada kehtivate kitsendustega; hoonete minimaalne kaugus krundi piirist on 5 meetrit;

- projekteerimisel kasutada ajakohast ja nõuetele vastavalt geodeetilist alusplaani;

- hoone projekteerimisel ja ehitamisel eelistada naturaalseid materjale, vältida imiteerivaid materjale;

- hoone projekteerimisel lähtuda konkreetse piirkonna ehituslikest traditsioonidest;

- hoone projekteerida arhitektuuriliselt sobivana olemasolevasse keskkonda;

- projekti koostamisel tuleb arvestada kõikide nii kehtiva kui ka koostatava üldplaneeringust tulenevate nõuetega;

5.3 Liikluskorralduse määramine

Juurdepääs kinnistule on olemasoleval mahaõiduga 80 Heltermaa-Kärdla-Luidjateelt. Parkimine lahendatakse kinnistu siseselt, riigi teele tagurdamist mitte ette näha. Riigiteelt uusi mahasõite ei ole lubatud rajad.

5.4 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine

Haljastuse planeerimisel arvestada ümbritseva looduskeskkonda ning sellest tulenevate kitsendustega. Säilitada haljastatud puhver naaberkinnistute omanikega. Projektiga esitada kavandatava haljastuse rajamise põhimõtted.

5.5 Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine

Planeeritaval kinnistul ehitiste teenindamiseks vajalike rajatiste, mis ühendatakse võrguettevõtjale energiaseaduse tähenduses kuuluva elektriliini või sellega liituva ehitisega, paigaldamine üldreeglina maa-aluste kaablitega.

Kanalisatsioon ja veetrassid kavandada lokaalselt. Sadeveed tuleb immutada kinnistu piires. Kujade määramisel peab arvestama veeseaduses sätestatuga.

5.6 Kujade määramine

Ehitistele kehtivate kujade määramisel lähtuda kehtivatest valdkonna reguleerivatest dokumentidest ja normidest.

5.7 Servituutide vajaduse määramine

Projektiga määrata servituutide vajadus.

5.8 Tuleohutuse tagamine

Lahendada tuletõrjeveega varustamine ja näidata tuletõrje veevõtukoht.

Projekteerimistingimuste menetlusse on kaasatud kinnistute omanikud:

Tiiru		20401:001:0224

Tõnsuranna	39201:002:0148

Sigridi		39201:002:0159

Mereniidu	39201:002:3371

01.09 kuni 10.09.2026 korraldati projekteerimistingimuste andmise avalik väljapanek.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat alates väljastamisest või kuni uute projekteerimistingimuste väljastamiseni.

Projekteerimistingimused koostas:

Maiken Lukas

Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja